| ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ул. Бородинская, 12, г. Владивосток, 690033 Телефон: (423) 233-28-41, факс: (423) 233-28-56 E-mail: road@primorsky.ru ОКПО 00089613, ОГРН 1022501896438 ИНН/КПП 2538030581/253801001 №. На №; от. |  | Администрация Дальнереченского городского округа ул. Победы, д. 13 г. Дальнереченск, 692135 |
| --- | --- | --- |

О согласовании размещения

объекта дорожного сервиса

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
(далее – департамент) согласовывает размещение автомобильной мойки
(далее – объект) и устройство примыкания к автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к ст. Дальнереченск»
(далее – автомобильная дорога) в районе 1 км (слева), при выполнении следующих технических требований и условий подлежащих обязательному исполнению владельцем объекта:

- Проектирование и строительство переходно-скоростных полос, примыкания должна выполнить организация, имеющая свидетельство саморегулируемой организации (допуск) на данный вид работ в соответствии с требованиями: СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*; СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы», актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*; ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»; ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог»; 
ГОСТ Р 52748-2007 «Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения»; ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»; ГОСТ Р 52766-2007 «Элементы обустройства. Общие требования».

- Содержание переходно-скоростных полос, примыкания, стоянок и мест остановки транспортных средств производить в соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

- Проектирование, строительство и содержание переходно-скоростных полос и примыкания осуществляется владельцем объекта или за его счет.

- Строительно-монтажные работы по устройству примыкания и переходно-скоростных полос выполнить до 01.11.2018.

- Проектную документацию (далее – проект) разработать в соответствии с требованиями пунктов 34 – 42 постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и представить в департамент на согласование с копией документа организации, имеющей свидетельство саморегулируемой организации (допуск) на данный вид работ до 30.09.2017.

- В проекте предусмотреть:

  - Устройство примыкания на км 0+820 автомобильной дороги, с параметрами согласно требований п. 5.20 СП 34.13330.2012:

ширина полосы движения – 3,5 метров;

число полос движения – 2;

ширина обочин – 2,5 метра, в том числе краевая полоса обочины 0,5 метров, выполненная по типу основной автомобильной дороги;

радиусы закруглений – 20 метров.

  - Устройство переходно-скоростных полос согласно требований
п. 5.20 СП 34.13330.2012:

длина полосы разгона – 40 метров;

длина полосы торможения – 40 метров;

длина отгона полос разгона и торможения – по 30 метров;

ширина полосы разгона и торможения – 3,5 метра;

ширина обочины – 2,5 метра, в том числе краевая полоса обочины 0,5 метров, выполненная по типу основной автомобильной дороги.

  - Устройство укрепленной части обочины на участке устройства переходно-скоростных полос за пределами краевой полосы из каменного материала, обработанного вяжущим материалом в соответствии с требованиями п. 8.33 СП 34.13330.2012.

  - Крутизну откосов насыпи на участке устройства переходно-скоростных полос не менее чем 1:4.

  - Устройство земляного полотна на участке устройства переходно-скоростных полос и примыкания в пределах радиусов закруглений из скального грунта с рабочим слоем согласно требований п. 7.15 СП 34.13330.2012.

  - Устройство водоотвода. Под примыканием уложить водопропускную железобетонную трубу, увязав ее с существующей системой водоотвода. Отверстие (и высоту в свету) трубы принять в соответствии с 
п. 5.13 СП 35.13330.2011.

  - Устройство площадки для временной остановки и стоянки автомобильного транспорта (далее – парковка). На парковке предусмотреть не менее 10 % мест (но не менее одного места) для парковки специальных транспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства, а также предусмотреть элементы обустройства, доступные для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживании граждан в Российской Федерации» и 
СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». Размер парковки и число машино-мест на ней принять в соответствии с приложением «К» свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

  - Асфальтирование территории объекта, парковки, примыкания и переходно-скоростных полос.

  - Расчет дорожных одежд на многократное действие кратковременной нагрузки, а также на продолжительное нагружение. Независимо от результатов расчета на прочность дорожной одежды толщины конструктивных слоев в уплотненном состоянии следует принять: верхний слой асфальтобетонного покрытия предусмотреть из мелкозернистого плотного асфальтобетона тип Б марки II, толщина слоя не менее 5 см, нижний слой из пористого крупнозернистого асфальтобетона толщиной не менее – 7 см.

  - Продольный уклон примыкания должен быть направлен в противоположенную сторону от автомобильной дороги (в пределах радиусов закруглений – 20 промилей).

  - Устройство линии освещения на участке устройства примыкания и переходно-скоростных полос.

  - Опоры светильников установить за бровкой земляного полотна автомобильной дороги на расстоянии от нее не менее 0,5 метров в присыпных бермах.

  - Календарный график производства работ по строительству переходно-скоростных полос и примыкания.

  - Схему установки дорожных знаков, сигнальных столбиков, нанесение горизонтальной дорожной разметки и барьерного ограждения, разработанную в соответствии с ГОСТ 52289-2004. Знаки должны соответствовать второму типоразмеру и требованиям ГОСТ 52290-2004.

  - Дорожные знаки разместить в соответствии с ГОСТ 52289-2004 
в присыпных бермах.

  - Расстояние от бровки земляного полотна автомобильной дороги до ближайшего к ней края дорожного знака, должно быть не менее 0,5 метров, но не более 2,0.

  - Расстояние от нижнего края дорожного знака до поверхности дорожного покрытия (высота установки), должно быть от 1,5 до 3,0 метров.

  - Схему организации движения и ограждения места производства дорожных работ по строительству переходно-скоростных полос и примыкания в пределах радиусов закруглений, разработанную в соответствии 
с требованиями ГОСТ 52289-2004 и ОДМ 218.6.019-2016.

- При не предоставлении проекта на согласование в установленные сроки, департамент отзывает свое письменное согласие на размещение объекта и устройство примыкания.

- Строительно-монтажные работы по устройству переходно-скоростных полос и примыкания начать после подписания разрешения на проведение работ в департаменте (п. 2 статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

- Осуществить подготовку документов и материалов, необходимых для проведения постановки на государственный кадастровый учет земельного участка под расширение автомобильной дороги (переходно-скоростные полосы, освещение) в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным Кодексом Российской Федерации, и Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Выполнить постановку на кадастровый учет. Документы представить в департамент.

- Осуществить подготовку документов и материалов, необходимых для перевода земельного участка под расширение автомобильной дороги (переходно-скоростные полосы, освещение) из одной категории в другую (земли транспорта), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 
№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». Выполнить перевод в категорию (земли транспорта). Документы предоставить в департамент.

- Письменно уведомить департамент не менее чем за десять дней до начала производства работ по строительству переходно-скоростных полос и примыкания.

- По окончании строительно-монтажных работ по строительству объекта, переходно-скоростных полос и примыкания представить в департамент копии исполнительной схемы и актов на скрытые работы.

- При сдаче объекта в эксплуатацию в состав приемочной комиссии включить представителя департамента. Копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию представить в департамент.

- В период производства работ исключить вынос грунта, грязи на проезжую часть автомобильной дороги. При необходимости предусмотреть очистку асфальтобетонного покрытия проезжей части механическими щетками и поливомоечными машинами.

- На период строительства переходно-скоростных полос и примыкания установить временные предупреждающие, информационные дорожные знаки и ограждения для предотвращения съезда транзитного транспорта с автомобильной дороги.

- При выявлении грубых нарушений технических требований и условий подлежащих обязательному исполнению во время строительства и (или) эксплуатации примыкания и (или) переходно-скоростных полос департамент отзывает выданное письменное согласие на размещение объекта и устройства примыкания до устранения владельцем объекта выявленных нарушений.

- При намечаемой смене владельца объекта предыдущий владелец обязан в срок не менее чем за месяц поставить об этом в известность департамент для заключения новых договорных обязательств с новым владельцем объекта.

- Невыполнение любого пункта настоящих технических требований и условий подлежащих обязательному исполнению влечет за собой аннулирование письменного согласия на устройство примыкания.

- Срок действия технических требований условий подлежащих обязательному исполнению – 2 года.

- Мониторинг соблюдения технических требований и условий подлежащих обязательному исполнению осуществляет департамент (телефон 8-423-2332841).

- Расходы на строительство переходно-скоростных полос и примыкания, в том числе расходы на выполнение дополнительных работ, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения, водоотведения и исполнением других установленных техническими регламентами требований, несет владелец объекта.

- Данные технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению владельцем объекта не являются разрешением на производство строительно-монтажных работ.

- В случае реконструкции автомобильной дороги, изменений в действующем законодательстве Российской Федерации, влекущих за собой работы по сносу сооружений, строений, и (или) переносу примыкания и переходно-скоростных полос, эти работы выполняются владельцем объекта или за его счет. При этом департамент не несет ответственности по возмещению материальных затрат и убытков владельцу объекта.

| Директор департамента |  | А.В. Швора |
| --- | --- | --- |

Н.В. Шемчук

(423) 237-03-00